Relatório do Simulador de Semáforo Inteligente em Assembly MIPS

Ana Clara Atanazio Ogata1, Graziele de Brito Sales2

1Instituto de Ciência e Tecnologia – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Caixa Postal 12247-014  – São José dos Campos – SP – Brasil

ana.ogata16@unifesp.br, graziele.sales@unifesp.br

Resumo. Este relatório apresenta o desenvolvimento de um simulador de semáforo inteligente implementado em Assembly MIPS no ambiente MARS, caracterizando um sistema embarcado IoT com controle adaptativo de tráfego baseado em média móvel. O sistema simula a atuação de sensores de fluxo veicular, ajustando dinamicamente o tempo do sinal verde de acordo com as condições observadas nas últimas cinco leituras. O projeto explora conceitos fundamentais de Arquitetura e Organização de Computadores, como uso de registradores, manipulação de pilha, implementação de vetores circulares, máquina de estados finitos e interface ASCII. A implementação demonstra a aplicação prática de sistemas de baixo nível em problemas reais de engenharia urbana, evidenciando como técnicas computacionais podem contribuir para a otimização do tráfego em cidades inteligentes.

# 1. Introdução

A disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores (AOC) é essencial para a formação em Computação e Engenharia, pois aborda o funcionamento interno dos sistemas computacionais. Entretanto, muitos de seus conceitos são abstratos e de difícil visualização, especialmente quando tratados apenas de forma teórica. A programação em Assembly, em particular, representa um desafio significativo para estudantes, pois exige compreensão profunda de como o processador manipula dados e executa instruções.

Nesse contexto, sistemas embarcados e aplicações IoT representam uma oportunidade de aproximação entre teoria e prática. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um simulador de semáforo inteligente em Assembly MIPS, capaz de adaptar seu comportamento com base em dados de tráfego, simulando uma aplicação real de controle urbano. A escolha deste tema se justifica pela relevância social do problema de congestionamento urbano e pela possibilidade de demonstrar conceitos de baixo nível em uma aplicação concreta.

O sistema desenvolvido implementa um controle adaptativo que varia o tempo do sinal verde entre 3 e 10 unidades de tempo, baseando-se em três faixas de fluxo veicular: baixo (0-20 veículos), médio (21-50 veículos) e alto (acima de 50 veículos). Esta abordagem permite que o semáforo responda de forma inteligente às condições de tráfego, priorizando vias com maior demanda sem comprometer a segurança ou a fluidez do sistema como um todo.

# 2. Fundamentação teórica

## 2.1 Sistemas Embarcados e IoT

Sistemas embarcados caracterizam-se por executar tarefas específicas com recursos limitados, exigindo código eficiente e controle direto do hardware. Em aplicações de tráfego urbano, o uso de sensores e atuadores permite a implementação de semáforos inteligentes, capazes de otimizar o fluxo de veículos. Diferentemente de sistemas de propósito geral, sistemas embarcados priorizam determinismo, consumo reduzido de energia e tempo de resposta previsível.

A aplicação de conceitos de IoT em semáforos urbanos é uma tendência global nas chamadas "cidades inteligentes" (smart cities). Esses sistemas coletam dados em tempo real, processam informações localmente e podem se comunicar com uma infraestrutura centralizada para coordenação do tráfego em larga escala.

## 2.2 Arquitetura MIPS

A arquitetura MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) é uma arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computer) que se caracteriza por instruções simples e de tamanho fixo (32 bits). Esta simplicidade facilita o entendimento dos conceitos fundamentais de arquitetura de computadores, tornando-a ideal para fins educacionais.

O conjunto de 32 registradores de propósito geral do MIPS é organizado seguindo convenções específicas: registradores $t (temporários) não precisam ser preservados entre chamadas de função, enquanto registradores $s (salvos) devem ter seus valores restaurados. Os registradores $a são usados para passagem de argumentos, $v para valores de retorno, $sp aponta para o topo da pilha e $ra armazena o endereço de retorno de funções.

## 2.3 Estruturas de Dados em Assembly

A implementação de estruturas de dados em Assembly requer compreensão detalhada de como a memória é organizada. Vetores são implementados como sequências contíguas de palavras (words) na memória, sendo que cada acesso requer o cálculo explícito do endereço através da fórmula: endereço_base + (índice × tamanho_elemento).

O buffer circular, utilizado neste projeto, é uma estrutura especialmente eficiente para armazenar históricos de tamanho fixo, pois evita realocações de memória e mantém complexidade O(1) para inserções. A implementação utiliza o operador módulo (através da instrução div e mfhi) para garantir que o índice sempre permaneça dentro dos limites do array.

## 2.4 Média Móvel

Do ponto de vista da Arquitetura de Computadores, o projeto envolve conceitos como máquina de estados finitos, manipulação de memória, hierarquia de registradores e controle de fluxo por meio de instruções de desvio. A média móvel é utilizada como técnica simples de processamento de sinais, adequada a sistemas de baixo custo computacional.

A média móvel simples (SMA - Simple Moving Average) suaviza flutuações nos dados, reduzindo o impacto de leituras anômalas. No contexto de controle de tráfego, isso evita que o semáforo responda de forma excessiva a picos momentâneos de veículos, proporcionando transições mais graduais e previsíveis. A janela de 5 leituras foi escolhida por representar um bom equilíbrio entre responsividade e estabilidade.

# 3. Materias e métodos

## 3.1 Ambiente de Desenvolvimento

O simulador foi desenvolvido em Assembly MIPS utilizando o ambiente MARS (MIPS Assembler and Runtime Simulator) versão 4.5. O MARS fornece um ambiente completo de desenvolvimento, incluindo editor de código, montador, depurador e simulador de execução, sendo amplamente utilizado no ensino de arquitetura de computadores.

A escolha do MARS se deve à sua interface gráfica intuitiva, suporte a syscalls para entrada/saída, visualização de registradores e memória em tempo real, e capacidade de execução passo a passo, facilitando o processo de depuração e compreensão do fluxo de execução.

## 3.2 Estrutura do Sistema

O sistema é estruturado de forma modular, com funções responsáveis pela leitura do sensor simulado, armazenamento de dados em vetor circular, cálculo da média móvel, controle dos estados do semáforo e exibição de informações em interface ASCII. Esta modularização facilita a manutenção, testes e possíveis extensões futuras do código.

O semáforo é modelado como uma máquina de estados finitos composta por três estados: VERDE, AMARELO e VERMELHO. O tempo do sinal verde é ajustado dinamicamente conforme a média das últimas leituras do fluxo de veículos, enquanto os tempos do amarelo (2 unidades) e vermelho (3 unidades) são fixos, respeitando normas de segurança viária.

## 3.3 Funções Principais

O código foi organizado nas seguintes funções principais:

Gerenciamento do Sistema:

- main: Ponto de entrada, controla o loop principal

- menu_principal: Exibe opções e processa escolhas do usuário

- exibir_banner: Apresentação do sistema

- exibir_menu: Interface de interação

Coleta e Processamento de Dados:

- ler_sensor_fluxo: Simula leitura do sensor com validação de entrada (0-99)

- salvar_historico: Implementa buffer circular para armazenar leituras

- calcular_tempo_verde: Computa média móvel e determina ajuste adaptativo

- atualizar_estatisticas: Mantém registro de máximos, mínimos e totais

Controle do Semáforo:

- executar_ciclo_completo: Executa sequência verde → amarelo → vermelho

- exibir_estado: Apresenta estado atual e painel visual ASCII

- exibir_ajuste: Mostra informações sobre o tempo calculado

Funcionalidades Auxiliares:

- exibir_estatisticas: Apresenta resumo operacional

- calcular_media_atual: Calcula média do buffer atual

- resetar_dados: Reinicializa todas as variáveis do sistema

## 3.4 Algoritmo de Decisão

O algoritmo de decisão implementa a seguinte lógica:

- Leitura do fluxo veicular (0-99 veículos)

- Armazenamento em buffer circular

- Cálculo da média das últimas 5 leituras

- Aplicação das regras de ajuste:

  - Fluxo baixo (≤20): tempo_base (5 unidades)

  - Fluxo médio (21-50): tempo_base + 1 (6 unidades)

  - Fluxo alto (>50): tempo_base + 2 (7 unidades)

- Limitação entre 3 e 10 unidades

- Execução do ciclo completo

- Atualização de estatísticas

Esta abordagem garante que o sistema seja responsivo mas não reativo demais, evitando oscilações bruscas que poderiam confundir motoristas ou causar ineficiências no fluxo.

## 3.5 Aspectos de Implementação

Uso da Pilha:
 Todas as funções que realizam chamadas aninhadas salvam o registrador $ra na pilha, seguindo rigorosamente a convenção de chamada do MIPS. O gerenciamento cuidadoso da pilha é crucial para evitar corrupção de dados e comportamentos indefinidos.

Endereçamento de Memória:
 O acesso aos elementos do vetor utiliza a técnica de shift left lógico (sll $reg, $index, 2) para multiplicar o índice por 4, aproveitando a eficiência das operações de deslocamento de bits em relação à multiplicação tradicional.

Validação de Entrada:
 Implementação de verificações de limites utilizando instruções de branch condicional (bltz, bgt) para garantir que valores fora da faixa 0-99 sejam corrigidos automaticamente, evitando comportamentos inesperados do sistema.

# 4. Uso de Inteligência Artificial no Projeto

A Inteligência Artificial generativa foi utilizada de forma restrita e controlada, apenas para geração e revisão de pequenos trechos de código, prototipação de funções e análise de estruturas de dados. Cada trecho gerado com auxílio de IA foi cuidadosamente analisado, explicado e adaptado para garantir compatibilidade com o MARS e aderência às convenções do Assembly MIPS.

Especificamente, a IA foi empregada nas seguintes etapas:

- Geração de templates de funções básicas

- Sugestão de estruturas de mensagens para interface

- Revisão de lógica de branches condicionais

- Otimização de loops de iteração

Além disso, foram realizadas correções manuais em trechos sugeridos pela IA, especialmente relacionadas à manipulação da pilha, preservação de registradores e uso correto das instruções de divisão. Destaca-se que a IA frequentemente sugeria código incompatível com o MARS ou que violava convenções do MIPS, exigindo intervenção humana para correção.

A compreensão completa do código final é de responsabilidade da autora, tendo a IA servido apenas como ferramenta auxiliar no processo de desenvolvimento, similar ao uso de documentação técnica ou fóruns especializados.

# 5. Resultados e Discussão

## 5.1 Funcionalidades Implementadas

O sistema desenvolvido apresenta as seguintes características funcionais:

- Interface interativa: Menu com 4 opções (executar ciclo, estatísticas, reset, sair)

- Validação robusta: Entradas fora da faixa são automaticamente corrigidas

- Visualização clara: Painel ASCII mostrando qual luz está acesa

- Adaptabilidade: Tempo verde varia de 3 a 10 unidades conforme demanda

- Persistência de dados: Estatísticas mantidas ao longo de múltiplos ciclos

- Rastreabilidade: Sistema registra fluxo máximo, mínimo e média atual

## 5.2 Validação do Sistema

Testes realizados demonstraram que o sistema responde adequadamente a diferentes padrões de fluxo:

- Fluxo constante baixo: Mantém tempo base, maximizando eficiência

- Fluxo constante alto: Aumenta tempo verde, reduzindo congestionamento

- Fluxo variável: Média móvel suaviza transições, evitando instabilidade

- Picos isolados: Não causam mudanças drásticas devido ao buffer

## 6. Conclusão

O desenvolvimento do simulador de semáforo inteligente em Assembly MIPS permitiu aplicar, de forma prática, conceitos centrais de Arquitetura e Organização de Computadores. A utilização de média móvel para controle adaptativo evidencia a viabilidade de soluções inteligentes mesmo em sistemas de baixo nível.

O projeto demonstrou que a programação em Assembly, apesar de complexa, oferece controle preciso sobre o hardware e permite compreender profundamente como sistemas computacionais funcionam internamente. A implementação de estruturas de dados como buffer circular e algoritmos como média móvel diretamente em linguagem de máquina reforça o entendimento de conceitos que em linguagens de alto nível são abstraídos.

Além disso, a escolha de um problema aplicado - controle de tráfego urbano - tornou o aprendizado mais significativo e motivador, aproximando conceitos teóricos de desafios reais enfrentados por cidades contemporâneas. O sistema desenvolvido, embora simplificado, incorpora princípios utilizados em sistemas IoT comerciais para gestão inteligente de tráfego.

O projeto reforça a importância do domínio de programação em Assembly para a compreensão do funcionamento interno dos computadores e de sistemas embarcados, competência essencial para profissionais que atuarão no desenvolvimento de sistemas críticos, otimização de código ou design de hardware.

Por fim, espera-se que este trabalho possa servir como material de referência para outros estudantes da disciplina, demonstrando a viabilidade de projetos práticos em Assembly e incentivando a exploração de aplicações reais dos conceitos de Arquitetura e Organização de Computadores.

Referências

HARRIS, D. M.; HARRIS, S. L. Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition. Morgan Kaufmann, 2015.

PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. Computer Organization and Design MIPS Edition: The Hardware/Software Interface. 5th ed. Morgan Kaufmann, 2013.

TANENBAUM, A. S. Structured Computer Organization. 6th ed. Pearson, 2012.

MARS MIPS Simulator. Disponível em: http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/. Acesso em: dezembro de 2024.